| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segundo persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70% de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo: Diferencial de deslizamiento limitado y diagnóstico de fallas Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad |  | Diferencial de deslizamiento limitado y diagnóstico de fallas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de la actividad |  | Evaluar el conocimiento sobre el funcionamiento del diferencial de deslizamiento limitado (LSD), sus tipos, características y el proceso de diagnóstico de fallas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Cuál es la función principal del diferencial de deslizamiento limitado (LSD)? |  |  | Rta(s) correcta(s) (x) |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Permitir que las ruedas giren a la misma velocidad sin importar el terreno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Distribuir el torque de manera eficiente entre las ruedas motrices. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Reducir la velocidad del vehículo en curvas cerradas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Facilitar el frenado en superficies resbaladizas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Cuál es la principal desventaja de un diferencial convencional en superficies resbaladizas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Permite mayor desgaste en las llantas traseras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Hace que una rueda patine mientras la otra no recibe tracción. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | No permite que las ruedas giren a diferentes velocidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Aumenta el consumo de combustible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de diferencial de deslizamiento limitado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Con embragues. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Con engranajes helicoidales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Con cadena de transmisión. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Tipo torsen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Cómo funciona un diferencial LSD con embragues? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Usa una bomba hidráulica para distribuir la tracción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Emplea discos de fricción que limitan el deslizamiento de las ruedas. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Depende exclusivamente de la presión de los neumáticos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Utiliza engranajes helicoidales para bloquear el diferencial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 5 |  | ¿Qué caracteriza al diferencial LSD tipo torsen? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Funciona únicamente en vehículos de tracción delantera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Usa un sistema de aire comprimido para mejorar la tracción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Transfiere el torque de la rueda con menor adherencia a la de mayor tracción. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Solo es útil en terrenos pavimentados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Cuál es el primer paso en el diagnóstico de fallas del diferencial LSD? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Escuchar al cliente y recopilar información sobre los síntomas del vehículo. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Cambiar el aceite del diferencial para descartar problemas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Desarmar completamente el diferencial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Aplicar pruebas de torque de inmediato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Qué tipo de engranajes se utilizan en los diferenciales LSD helicoidales? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Engranajes planetarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Engranajes con dientes inclinados. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Opción c) |  | Engranajes rectos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Engranajes cónicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Qué acción toma el técnico después de realizar las pruebas de diagnóstico? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Desconectar el diferencial para probar su resistencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Informar al cliente sobre el resultado del diagnóstico y las reparaciones necesarias. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Opción c) |  | Ajustar el diferencial sin consultar con el propietario del vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Aplicar lubricante para mejorar la tracción del diferencial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Cuál es la principal ventaja del diferencial LSD en comparación con un diferencial abierto? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Mejora la tracción en terrenos resbaladizos y en curvas. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Opción b) |  | Reduce la velocidad máxima del vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Aumenta el consumo de combustible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Permite que las ruedas giren siempre a la misma velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Qué sucede cuando un engranaje helicoidal intenta mover un engranaje sin fin en un diferencial torsen? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Se reduce la fricción entre los engranajes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | La potencia del motor disminuye automáticamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | El engranaje sin fin gira más rápido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | El sistema se bloquea y transfiere el torque a la rueda con mayor adherencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 11 |  | En un diferencial LSD con embragues, los discos de fricción permiten limitar el movimiento del diferencial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 12 |  | Un diferencial LSD torsen no puede transferir torque entre las ruedas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 13 |  | El diagnóstico de fallas en el diferencial LSD incluye inspección visual, pruebas y recopilación de información del cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 14 |  | Los engranajes helicoidales en un diferencial LSD funcionan mejor en terrenos secos y con buena tracción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 15 |  | Uno de los pasos en el diagnóstico de fallas es consultar los manuales del fabricante para conocer los parámetros de funcionamiento estándar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70% de respuestas correctas |  | ¡Excelente! Ha superado la actividad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70% |  | Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Revisión de Estilo |  |  |
| Revisión Asesor metodológico |  |  |